НИЗКОЧАСТОТНЫЙ МОНИТОРИНГ  НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ  В МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ

Анджикович И. Е.1, Калинчук В.В.2, Коновалов С.М.2, Турчин А.С.1,2

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

vkalin415@mail.ru

Развитие технологии современного производства приводят к необходимости создания простых, но достаточно эффективных методов неразрушающего контроля и непрерывного мониторинга состояния объекта, не наносящих при этом ему ущерба. Широкое распространение получили системы, основанные на низкочастотных или ультразвуковых воздействиях [1]. По реакции конструкции на эти воздействия судят о ее состоянии, наличии дефектов в форме трещин, пустот или инородных заполнений. Успешное применение таких подходов напрямую связано с используемыми математическими методами обработки регистрируемых ответных механических колебаний – реакции объекта на воздействие. Широкое распространение имеют ряд методов: традиционный спектральный подход, корреляционная обработка сигналов, подход, основанный на использовании искусственных нейронных сетей, вейвлет-преобразование сигналов и т.д. Альтернативой указанным методам обработки сигнала является метод оптимального ортогонального разложения сигналов по адаптивно-настраиваемому искусственному базису [2, 3]. Преимущество такого подхода является  преобразование графиков регистрируемого сигнала в двумерные образы. Прямое преобразование без предварительной обработки сигнала применяется в случае, когда графики имеют явно детерминированный характер с малой шумовой составляющей.. В случае, когда имеют место помехи, для повышения эффективности применяется биспектральный подход. С этой целью осуществляется предварительная обработка волнового процесса в форме вычисления амплитудного спектра с использованием алгоритма дискретного преобразования Фурье. Использование этой процедуры в каждом конкретном случае позволяет провести своего рода адаптивную фильтрацию и уменьшить влияние малоинформативных шумовых составляющих на распределение двумерных образов в пространстве распознавания. Представлены результаты комплекса экспериментальных исследований эффективности предложенного подхода по распознаванию напряженного состояния и наличия дефектов в различных образцах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Южного федерального университета, грант № VnGr-07/2020-04-IM (Минобрнауки РФ). Отдельные фрагменты работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края (проект 19-48-230042).

Литература

[1] Prawin J., Rao  A R.M. Vibration-based breathing crack identification using non-linear intermodulation components under noisy environment. Structural Health Monitoring, 2019. v. 22(3), p.p. 1-19.

[2] Бочарова О.В., Анджикович И.Е., Седов А.В., Калинчук В.В. О возможностях биспектрального подхода к обработке сигнала. Измерительная техника, 2017. №7. С. 23-32.

[3] Бочарова О.В., Анджикович И. Е., Лыжов В.А., Седов А.В., Калинчук В.В. Об одном методе идентификации расслоений в композиционных материалах. Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества, 2020. Т. 17. № 1. Ч. 1. С. 49-56.